# 🛠️ دليل توصيلات مشروع: مجسم قصر الدرعية التفاعلي

المكونات المستخدمة: لوحة أردوينو أونو (Arduino Uno) + لوحة تجارب (Breadboard) + الحساسات والمحركات.

## أولاً: خطوط الطاقة العامة (Power Rails) من البريد بورد

قبل البدء بتوصيل الحساسات، قم بتجهيز خطوط الطاقة على لوحة التجارب (Breadboard):

خط 5V (الموجب): قم بتوصيل سلك من فتحة 5V في الأردوينو إلى الخط الموجب (+) الأحمر في البريد بورد.

- خط GND (الأرضي): قم بتوصيل سلك من فتحة GND في الأردوينو إلى الخط السالب (-) الأزرق في البريد بورد.

## ثانياً: جدول توصيل الحساسات والمكونات

| اسم المكون | طرف المكون (Pin) | التوصيل في لوحة الأردوينو أو البريد بورد | الوظيفة في المشروع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. حساس الحرارة والرطوبة (DHT11) | VCC | خط الموجب (5V) | تغذية الحساس بالطاقة |
|  | GND | خط السالب (GND) | التأريض |
|  | DATA | Pin 8 | قراءة بيانات الطقس والبيئة |
| 2. حساس المسافة الأول (S1 - المدخل) | VCC / GND | خطوط 5V و GND | التغذية الكهربائية |
|  | Trig | Pin 2 | إرسال الموجات فوق الصوتية |
|  | Echo | Pin 3 | استقبال الموجات للمدخل |
| 3. حساس المسافة الثاني (S2 - البرج) | VCC / GND | خطوط 5V و GND | التغذية الكهربائية |
|  | Trig | Pin 4 | إرسال الموجات فوق الصوتية |
|  | Echo | Pin 5 | استقبال الموجات للبرج |
| 4. حساس المسافة الثالث (S3 - الساحة) | VCC / GND | خطوط 5V و GND | التغذية الكهربائية |
|  | Trig | Pin 6 | إرسال الموجات فوق الصوتية |
|  | Echo | Pin 7 | استقبال الموجات للساحة |
| 5. وحدة الإضاءة (RGB LED - KY-016) | GND (السالب المشترك) | خط السالب (GND) | التأريض المشترك |
|  | Red (R) | Pin 11 | إضاءة اللون الأحمر (المدخل) |
|  | Green (G) | Pin 10 | إضاءة اللون الأخضر (البرج) |
|  | Blue (B) | Pin 9 | إضاءة اللون الأزرق (الساحة) |
| 6. محرك السيرفو (Servo Motor - SG90) | البني (Brown) | خط السالب (GND) | الأرضي |
|  | الأحمر (Red) | خط الموجب (5V) | الجهد الكهربائي |
|  | البرتقالي / الأصفر (Signal) | Pin 12 | إشارة التحكم لتحريك العلم |